Příloha č. 1 - Specifikace dodávky:

- Zajištění přeložky elektrického kabelového vedení a protažení zdroje vody na plochu hřiště

- nová trasa přívodních kabelů v počtu 2 ks, a to pracovní a reservní kabel v minimální vzdálenosti od hrany hřiště alespoň 1 m vzdálen

- obsah: 2xAYKY 3x240 + 120 (doporučení ČEZ), nebo podle stávajících: 2xAYKY 3x150+70

- délka trasy: 84 m, tj. 2x84 m kabelu. Nutno přesněji změřit.

- podél trasy bude položen páskový zemnič.

- zpráva o výchozí revizi elektro podle ČSN 331500 a způsobem podle ČSN 332000-6 ed.2

- instalace podle závazných norem

- instalace bude doložena dokumentací se zakreslením v katastrální mapě

- přivedení zdroje vody na úroveň plotu hřiště – cca 2 metry

- Odstranění stávajících povrchů a herních prvků a jejich odvoz

- stávající povrchy zhotovitel odstraní do potřebné hloubky a zajistí jejich odvoz, a to včetně herních prvků a obrubníků

-  odtěžení a vyvezení podkladních vrstev kameniva, antuky a škváry až na frakci 32/64.

3) Rekonstrukce ploch hřišť

- Jedná se o rekonstrukci, která bude prováděna na stejném půdorysu stávající plochy. Sportoviště bude rozděleno na dvě části. První část o výměře 360 m2 bude sloužit jako víceúčelové hřiště na streetbal, malou kopanou, apod. Jako povrch bude použit umělý trávník.                        Zbývající část 780m 2 bude využita na dva volejbalové dvorce s antukovým povrchem. Hřiště s antukou a um. trávníkem budou oddělena obrubníky.                                                                               Popis prací:

- hloubení drenážních per

- hloubení sběrného drenážního pera

- hloubení vsakovací jímky 3 x 3 x 3m,popř svedení do kanalizace, či volné vyústění do plochy pod hřištěm. (bude dohodnuto s investorem před započetím díla)

- Podsyp drenážních per kamenivem fr. 8/16

- Kladení drenážních trub průměr 80mm

- Zásyp drenážních per kamenivem fr. 8/16

- Zásyp vsakovací jímky kamenivem

- Hloubení patek pro herní sloupky

- Betonáž a laserové vyrovnání betonových obrubníků plochy

- Betonáž ztraceného bednění pro pouzdra herních sloupků

- Navezení kameniva požadovaných frakcí do plochy (viz. řez podkladních vrstev pro antukový povrch, řez pod umělý trávník)

- Frakce 32/64  190mm (pouze v případě že by kvůli silnému znečištění musela být odtěžena stávající frakce)

- Frakce 8/16  50mm

- Frakce 4/8  30mm

- Frakce 0/4  30mm

- Vyrovnávání, hutnění a válcování kameninových vrstev

- Navezení, srovnání a hutnění antukové vrstvy

- Betonáž pouzder pro herní sloupky

- Uložení travních koberců na mezideponii

- Uložení kř. písku, pásek a lepidel na mezideponii

- Rozprostření koberců do plochy

- Seřezání koberců a jejich slepení

- Vyřezání požadovaného lajnování a lepení lajn

- Navezení a rozprostření vsypu na travní koberec

- Zapravení vsypu do travního vlasu a jeho kartáčování

4) osazení herními prvky a uvedení okolí do původního stavu

- Osazení herních sloupků a sítí

- Montáž streetballové konstrukce 2x sada

- Montáž odrazových streetballových desek a košů

- Montáž herních branek a jejich kotvení 2x

- Protokolární předání díla